CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VNC

SỔ TAY HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT  VNC SOFT VOTING

2021

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VNC_VOTING

* Bao gồm các bước sau:

1. Cài Driver cổng USB_COM cho máy tính trong thư mục Driver : CP210x_Universal_Windows_Driver

Chon file x64 hay x32 tuy thuọc vào cấu hình máy tính mình đang định cài

2. Gắn thiết bị vào máy tính, kiểm tra trong mục Device manage xem máy tính đã nhận thiết bị chưa phải cài làm sao cho máy tính nhận đuọc thiết bị qua cổng COM, lưu ý ghi nhận số cổng để sau này khai báo trong phần chương trình

3. Chạy chương trình cài đặt : VNC Voting setup.exe

4. Chạy chương trình đã cài đặt xong, hoặc tìm biểu tượng sau

Nếu cổng COM đã cài đặt không trùng với số cổng số hiệu cổng mặc định trong chương trình thì máy sẽ

báo lỗi

Ta chọn OK để vào chương trình rồi cài đặt cổng COM lại sau

Sau khi chọn OK, giao diện chuong trình xuất hiện như sau:

5. Cài đặt các thông số của chương trình:

- Clịk chuột phải trên khu vực nội dung biểu quyết   xuất hiện menu thứ 2

- Ta vào các menu này để cài đặt các thông số của hệ thống như số hiệu cổng COM, tiêu đề  nội dung cuộc họp hay hội nghị…, thời gian giới hạn của cuộc bầu chọn.

Lưu ý tốc độ mặc định của hệ thống là: 19200 baud

- Kết nối màn hình thứ 2 vào máy tính và check vào ô chọn màn hình thứ 2, màn hình này sẽ hiện kết quả của cuộc bầu chọn như sau:

6. Sử dụng:

Chức năng xin Phát Biểu: Khi muốn phát biểu, đai biểu chỉ việc nhấn nút xin phát biểu trên bàn điều khiển đặt tại vị trí mỗi đại biểu đồng thời đèn chỉ báo trạng thái trên 2 bảng trạng thái sẽ sáng lên và đồng thời trên màn hình chính của chương trình VNC_Voting cũng sẽ xuất hiện danh sách đại biểu xin phát biểu, đại biểu nhấn nút xin phát biểu trước sẽ nằm vị trí trên, đại biểu nhấn nút sau sẽ nằm vị trí dưới, đại biểu thôi xin phát biểu sẽ thoát ra khỏi  danh sách đăng kí xin phát biểu.

Chức năng bầu chọn: chỉ khi đèn xanh trên hộp điều khiển sáng lên mới cho phép các đại biểu nhấn nút bầu chọn có tác dụng, đại biểu có thể thay đổi ý kiến tùy ý trong khoảng thời gian quy định, ý kiến cuối cùng sẽ được ghi nhận và chốt khi thời gian bầu chọn kết thúc, kết quả bầu chọn xuất hiện trên màn hình thứ 2 dưới dạng thống kê rõ ràng, minh bạch, công khai.

Lưu ý:

* Khi máy tính không mở chương trình, hệ thống xin phát biểu vẫn hoạt động độc lập mà không cần sử dụng máy tính

* Có 3 thiết bị trong tủ Rack như hình chụp

- Thiết bị  số 1 nằm trên cùng chỉ là bộ buffer tìn hiệu đi kèm với bộ xử lý trung tâm

- Thiết bị  số 2 nằm vị trí giữa là bộ kết nối giữa hệ thống và máy tính PC

- Thiết bị  số 3 Nằm dưới cùng là bộ xử lý tín hiệu trung tâm, tất cả các thiết bị đều kết nối về bộ trung tâm này.