HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1)      Khoá bàn phím ( Ext lock )

-         To lock ( khoá ) : Nhấc máy -> Nhấn *77 -> 1 -> Tone -> đặt máy xuống .

-         To Unlock ( mở khoá ): Nhấc máy -> Nhấn *77 -> 0 -> Ext PIN -> Tone -> đặt máy xuống .

Extention PIN được tạo ra trong chương trình lập trình ( 005 với lập trình bằng KX-TDA  7436 , 7633 ) ( Extention với lập trình bằng PC ) .

2)      Rước cuộc gọi :

-         Rước theo nhóm ( những Extention cùng 1 nhóm )

§      Nhấc máy -> *40 -> 01 ( 01 là nhóm User )

-         Rước trực tiếp máy nhánh ( biết máy đang đổ chuông )

§      Nhấc máy -> *41 -> Extention number (số máy nhánh)

3)      Chuyển máy ( Tranfer ) :

-         Nhấn Transfer ( Flash ) ->  bấm Extention Number(số máy nhánh) -> đặt máy xuống .

-         Nhấc máy -> 9 -> bấm số cần gọi-> Nhấn Transfer(flash)->   bấm  Extention Number (số máy nhánh) -> đặt máy xuống .

4)      Thực hiện cuộc gọi :

-         Nhấc máy -> số Ext ( gọi nội bộ ) .

-         Nhấc máy -> 0(9) -> số điện thoại cần gọi .

5)      Gọi bằng Account Code :

-         Nhấc máy -> * 47 * -> Verified code -> PIN code -> 0/9 -> số điện thoại .

6)      Ghi âm bản tin DISA

-         Nhấc máy nhấn *361 -> 1 -> số nổi bản tin cần ghi ( 501-564 ) ->Waiting -> đọc lời ghi âm -> Auto dial ( Store ) .

7)      Nghe lại bản tin :

-         Nhấc máy -> nhấn *362 -> 2 -> số nổi bản tin cần nghe

8)      Reset your Extention ( xoá dịch vụ tại các số nội bộ )

-         Nhấc máy -> *790 -> Tone ->  đặt máy xuống .

9)      Chuyển đổi chế độ ngày đêm .

-         Nhấc máy -> *780  ->  0 : Day .   -> Tone -> đặt máy xuống

1 : Night

2 : Lunch

3 : Break

.

10)   Khoá bàn phím từ xa :

-         Mở : Nhấc máy -> *78 -> 2 -> Ext No -> đặt máy xuống .

-         Khoá : Nhấc máy -> *78 -> 3 -> Ext No -> đặt máy xuống .

11)  Tránh làm phiền :

Nhấc máy -> *71 -> 0 both call

+ 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .

1 Outside call

+ 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .

2 incoming call

+ 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .

12)  Call Forward ( chuyển cuộc gọi )

-         Mở : Call Forward đến 1 máy khách

Nhấc máy -> *71 -> 0 ->2: all call           -> Ext Number -> # -> Tone -> đặt máy xuống

3: Busy

4: No Answer

5: Busy / No answer

-         Cancell : Nhấc máy -> *71 -> 0 -> 0 -> Ext Number -> # -> Tone -> đặt máy xuống .

-         Set ( mở ) call forward to uotside call

Nhấc máy -> *71 -> 1 ->2: all call           -> Ext No -> # -> Tone -> đặt máy xuống

3: Busy

4: No answer

5: Busy / No answer

-         Cancell : Nhấc máy -> *71 -> 1 -> 0 -> Ext -> # -> Tone -> đặt máy xuống .

-         Call Forward Intercom call

Nhấc máy -> *71 -> 2: all call      -> # -> Tone -> đặt máy xuống

3: Busy

4: No answer

5: Busy / No answer

-         Cancell

Nhấc -> *71 ->Both call máy -> *71 -> 1 -> 0 -> Ext -> # -> Tone -> đặt máy xuống .

-         Set /call forward follow me

Nhấc máy -> Outside call    -> 7: set / 8: Cancell -> Ext No -> tone -> đặt máy xuống

Intercom call

.

13)  Conference

-         Bàn key :

§      Đang nói nhấn Conf/Transfer -> 0/9 -> số điên thoại -> Talk -> Conf/Transfer -> 3 -> talk. ( 3 parties )

-         Bàn SLT :

§      Đang nói nhấn Flash/Hookswitch -> 0/9 -> số điện thoại -> Talk -> Flash/Hookswitch -> 3 -> talk ( 3 parties ) .