# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ XẾP HÀNG VNC-QMS

# A.Mô tả hệ thống:

- Hệ thống bao gồm 6 loại thiết bị sau :

# Bộ xử lý trung tâm : (HUB)

- Làm nhiệm vụ cấp nguồn và điều phối hoạt động cho toàn bộ hệ thống.

- Chứa phần mềm xếp hàng tự động VNC QMS SOFT

- Được phân loại như sau: loai 4 quầy, hoặc 8 ,16 hoặc 32 quầy.

- Trên Hub có 10 cổng RJ45 đối với loại 4 quầy ( và 20 cổng đối với loại

8 quầy, 30 cổng đối với loai hơn 12 quầy) có thể quản lý được tối đa là 4 quầy ( hoặc 8 quầy), 1máy phát số và 1 bảng hiển thị trung tâm, và 1Module gọi số

tự động (10 cổng này có chức năng như nhau nên cắm vào cổng nào cũng được)

  - Máy phát số thứ tự : In số thứ tự do bộ xử lý trung tâm cấp

  - Thiết bị điều khiển gọi số tại quầy : Gọi số thứ tự theo sự phân phối của bộ xử lý trung tâm

  - Thiết bị hiển thị số thứ tự tại quầy : Hiển thị số thứ tự được gọi

  - Bảng hiển thị trung tâm 3 dòng hiển thị : Sử dụng trong trường hợp

hệ thống sử dung nhiều quầy và được đặt tại phòng chờ để khách hàng theo dõi. 3 dòng có nghĩa là nó hiển thị được 3 số thứ tự đang được gọi vào phục vụ.

  - Thiết bị phát thanh chuyên dụng gọi số tự động : Tự động đọc số thứ tự và số quầy tương ứng với thiết bị hiển thị khi được gọi.

- Kết nối hệ thống:

Các thiết bị được kết nối với bộ HUB điều khiển trung tâm bằng 1 dây cable mạng máy tính bắm đầu theo chuẩn B như sau:

Dùng Dây mạng CAT-5 (UTP) có 8 sợi được xoắn thành 4 cặp:

Trắng Cam - Cam, Trắng Dương - Dương, Trắng Lá - Lá, Trắng Nâu

- Nâu và việc bấm dây mạng được bấm thẳng theo chuẩn B

Chân 1 - Trắng Cam Chân 2 - Cam

Chân 3 - Trắng Lá Chân 4 - Dương

Chân 5 - Trắng Dương Chân 6 - Lá

Chân 7 - Trắng Nâu Chân 8 – Nâu

Lưu ý:

-Sau khi Bấm 2 đầu dây xong, nên Test kỹ bằng mắt và thiết bị kiểm tra

trước khi cắm vào thiết bị.

-Chuẩn PoE của công ty VNC hơi khác với chuẩn PoE Camera

-Chuẩn PoE LQ : dây tín hiệu (1,2) ,dây nguồn dương+15V (3,4,5), dây đất (6,7,8)

-Nếu hai Dây Xanh lá và Trắng xanh lá bị chéo nhau sẽ gây chập nguồn hệ thống

# B. Hoạt động :

- Mở nguồn hệ thống :

- Các Thiết bị hiển thị : Hiển thị 4 số không 0000

- Các Thiết bị điều khiển : Hiển thị số ID (hay số quầy) trong 3 giây rồi trở về hiển thị 4 số không 0000 hay - - - -

- Hub trung tâm : Tự động hoạt động sau vài giây tự kiểm tra hệ thống. Các thiết bị máy phát số và thiết bị điều khiển có mặt trên hệ thống được nhận dạng và chỉ báo bằng đèn led( đối với loại HUB trung tâm có gắn module hiển thị) Đèn LED nhấp nháy liên tục là đèn chỉ thị cho thiết bị cấp phát số thứ tự.

- Hoạt động :

- Khi có khách hàng NHẤN phím lấy phiếu, máy phát số thứ tự sẽ tự động in phiếu số thứ tự theo thứ tự tăng dần, mỗi lần nhấn, in 1 phiếu.

- Khi số phiếu số thứ tự lớn hơn số đang được gọi (có khách hàng chờ ), Màn hình LED trên hộp điều khiển chớp liên tuc để nhắc nhở nhân viên lưu ý. Sau khi đã gọi hết số thứ tự, màn hình sẽ hết chớp

- Hệ thống sẽ tự động phân bổ số phiếu kế tiếp cho quầy nào nhấn phím

NEXT trước

- Hệ thống sẽ tự động RESET số thứ tự về 0000 khi hệ thống được mở nguồn qua ngày mới

- Mổi khi nhấn phím NEXT hoặc ENTER để gọi số, số được gọi sẽ được đọc tự động trên loa, và sẽ hiển thị nhấp nháy trên các màn hình hiển thị 10 giây

- Trong trường hợp mất điện, Hệ thống vẫn nhớ số thứ tự đang được gọi và số phiếu đã được in.. Khi có điện trở lại hệ thống tiếp tục làm việc với

các số thứ tự và số phiếu như chưa có sự cố mất điện

Lưu ý : Máy in sử dụng giấy in nhiệt khổ 80mm

# Công dụng các phím chức năng trên thiết bị điều khiển gọi số :

| NEXT : | - Để gọi khách hàng vào phục vụ |
| --- | --- |
| ENTER : - Nhấn số bất kỳ , rồi nhấn ENTER để gọi số vừa nhập |  |
| - Nhấn ENTER để gọi lại số vừa gọi bằng phím NEXT | F2: |

| - Dùng để hiệu chỉnh giờ hệ thống khi chip đồng hồ chạy sai (Theo |  |
| --- | --- |

phần VI )

F1,F2,F3,F4: Các phím chức năng này có thể có nhiều chức năng tùy theo yêu cầu khách hàng như: Gọi theo nhóm, Gọi hỗ trợ cho quầy bạn,

chuyển quầy…được lập trình theo yêu cầu.

# C. Setup hệ thống:

Lưu ý: Cài đặt cấu hình hệ thống bằng cách dùng hộp điều khiển ( tương tự như mô hình hệ thống tổng đài điện thoại )

# Reset số thứ tự:

- Nhấn và giữ phím RESET trên Hub trung tâm trong 5 giây rồi nhả phím RESET .

# Các bước thực hiện để hiệu chỉnh thời gian trên phiếu in như sau:

  - Tháo dây tín hiệu ra khỏi hộp điều khiển.

  - Nhấn và giữ 1 phím F2 đồng thời gắn lại dây tín hiệu vào hộp điều khiển và chờ cho đến khi có tiếng Beep thì buông ra

Trên màn hình LED trên hộp điều khiển hiển thị :

t_ _ _  nghĩa là nhắc nhở bạn nhập thời gian giờ và phút sau đó nhấn F1 để lưu, VD: NhẬp số 0915 , F1 ( nghĩa là 09 giờ 15)

Sau khi lưu thành công trên màn hình hiển thị tiếp:

d_ _ _  nghĩa là nhắc nhở bạn nhập thời gian Ngày và Tháng sau đó nhấn F1 để lưu, VD: 2011 , F1 ( nghĩa là ngày 20 tháng 11)

Sau khi lưu thành công trên màn hình hiển thị tiếp:

y_ _ _  nghĩa là nhắc nhở bạn nhập thời gian năm sau đó nhấn F1 để lưu, VD: 2012 , F1 ( nghĩa là năm 2012)

sau khi đã hoàn thành ,ta co thể nhấn 1 trong 3 phím sau để thoát về trạng thái bình thường : Enter, Clear, Next Hoặc rút dây ra và cắm lại bình thường.

- Cài đặt cấu hình phân nhóm :

Cho phép phân nhóm Dịch Vụ, thay đổi số quầy trong hệ thống…

Chức năng này hạn chế phổ biến, chỉ cung cấp cho người có trách nhiệm bên khách hang. Vui lòng liên hệ nhà sản xuất.

- Cài đặt hộp điều khiển:

Cài đặt các phím chức năng:

- Tháo dây tín hiệu ra khỏi hộp điều khiển.

- Nhấn và giữ 1 phím F1 đồng thời gắn lại dây tín hiệu vào hộp điều

khiển và chờ cho đến khi có tiếng Beep thì buông ra Máy sẽ hỏi PASS:  Nhập vào : 1168, F1

Máy sẽ hỏi ID:  Nhập vào số thứ tự quầy (VD quay số 3 nhập là 03) rồi nhấn F1 để lưu: 03, F1

Máy sẽ hỏi F1.XX ta nhập 1 số chức năng như sau cho phím F1

F1.00 : Phím F1 khong có chức năng

F1.01 goi NEXT cho đầu số do phím dịch vụ số 1 trên máy phát số thứ tự F1.02 goi NEXT cho đầu số do phím dịch vụ số 2 trên máy phát số thứ tự F1.03 goi NEXT cho đầu số do phím dịch vụ số 3 trên máy phát số thứ tự F1.04 goi NEXT cho đầu số do phím dịch vụ số 4 trên máy phát số thứ tự

….

VD: F1.04 la phim F1 phuc vu cho Dich vu 4(goi next cho DV4) VD: F2.01 la phim F2 phuc vu cho Dich vu 1(goi next cho DV1) Sau khi nhập xong nhấn F1 để lưu và qua bước kế tiếp

Làm tương tự cho phim1 F2,F3,F4.

Ngoài ra còn có 1 số chức năng đặc biệt khác như sau:

-F0.99 : chức năng gọi số độc lập( hay thủ công), sử dung khi chỉ dùng 1 hộp đkhiển và 1 hộp hiên thị,và 1 adaptor 12V.( Phát số bằng tay, không sử dụng bộ điều khiển trung tâm )

- F4.56 goi NEXT 1 số cho số hiện tại trên màn hình LED ( nghĩa là khi nhấn phím F4 (NEXT) thì nó thưc hiện 2 lệnh là :lấy số hiện tai trên màn hình LED

+1 và lệnh Enter( gọi lại số trên màn hình LED)

-F4.57 goi NEXT 5 số cho số hiện tại trên màn hình LED ( nghĩa là khi nhấn phím F4 (NEXT) thì nó thưc hiện 2 lệnh là :lấy số hiện tai trên màn hình LED

+5 và lệnh Enter( gọi lại số trên màn hình LED)

-F3.21 goi lại số trước số hiện tại trên màn hình LED ( nghĩa là khi nhấn phím F3 (Preview) thì nó thưc hiện 2 lệnh là :lấy số hiện tai trên màn hình LED -1 và lệnh Enter( gọi lại số trên màn hình LED)

Còn một số chức năng khác vui lòng lien hệ nhà sản xuất.

# UpDate 09.2022

1.Chức năng thiết lập đầu số thứ tự cho các phím chức nằng( dịch vụ) trên máy phát số thứ tự:

- Tháo dây tín hiệu ra khỏi hộp điều khiển.

- Nhấn và giữ phím số (3) đồng thời gắn lại dây tín hiệu vào hộp điều khiển và chờ cho đến khi có tiếng Beep thì buông ra

Máy sẽ hỏi PASS:  NHẬP 3168, F1

Man hình sẽ hiện bốn dấu chấm	 Nhập vào số phím dịch vụ và

4 số đầu tiên sau khi RESET

VD: ta muốn phím số (2) trên máy phát số khi đầu ngày mới sẽ phát số là 2000 , nhập là : 02 2000 rồi nhấn F1 để lưu

( lưu ý la màn hình chỉ có 4 số nên ta phải nhập từ từ, cẩn thận vì 2 số đầu là 02 sẽ không hiển thị được hay nói cách khác là ta không thấy 2 số này mà chỉ thấy 4 số 2000 mà thôi, và sau khi nhấn F1 lưu thành công thì trên màn hình vẫn còn hiên đủ 4 số 2.0.0.0. ,nếu chỉ hiện 4 dấu chấm: (. .

. .) là không thành công.)

# UpDate 10.2022

- Tháo dây tín hiệu ra khỏi hộp điều khiển.

- Nhấn và giữ phím số F3 đồng thời gắn lại dây tín hiệu vào hộp điều khiển và chờ cho đến khi có tiếng Beep thì buông ra

Máy sẽ hỏi PASS:  NHẬP 2168, F3

Man hình sẽ : C=XX  Nhấn phim F4 cho đến vị trí 33.XX Hieu chỉnh lai các vi trí 33 va 34 theo các thong số sau: 33.00:No auto (phai tắt nguồn và mở điện trở lại mới reset) 33.01: Auto ( cho dù vẫn đang còn cắm nguồn)

34.00: che do 12 tiếng, reset vao 12 h va 24 h 34.01: che do 24 tiếng, chi reset vao luc 24 h 02/07/2022 :

Reset All: -Bỏ reset đầu số thứ tự cho 16 dịch vụ

-Chỉ reset số tổng counter về 4

-Reset số Dịch vụ của countert 1 =1

# UpDate 08.2022: CPU mang nhãn là Ver 25

Bổ sung chức năng thiết lập khai báo số dịch vụ , mục đích là để CPU gởi thông tin số khách còn lại của các dịch vụ đang sử dụng cho các thiết bị

- Tháo dây tín hiệu ra khỏi hộp điều khiển.

- Nhấn và giữ phím số F3 đồng thời gắn lại dây tín hiệu vào hộp điều khiển và chờ cho đến khi có tiếng Beep thì buông ra

Máy sẽ hỏi PASS:  NHẬP 2168, F3

- Man hình sẽ : S=XX : tổng số dịch vụ. (Version cũ là C=XX là tổng số quầy)

- Nhập số và F1 để lưu

- nhấn F4 (để đi tới ) -> 99.XX : vẫn là tổng số dịch vụ

- nhấn F4 lần nữa -> 00.XX : tổng số quầy)

# Lưu ý:

-S=00 thì nó không làm gì cả, S=1 thì nó chỉ gửi thông tin của dịch vụ 1…

-Để sử dụng được tính năng này hộp gọi số phải được cập nhật phần mềm tương ứng và phải có tối thiểu là 8 số LED